ELABORACION FRUTA CONFITADA

Recepción de materia prima

Recepción de materia prima

Selección – clasificación

Selección – clasificación

Pesado

Pesado

Eliminar fruta en mal estado

Lavado

Lavado

Agua potable

Desinfección

Desinfección

Solución Hipoclorito

Enjuague

Enjuague

Agua potable

Inmersión en azúcar

40% de azúcar respecto al  peso de la fruta. 4 Horas

Escurrido

1 hora

Deshidratado

Horno a 100 °C/ 2 a3 horas

Envase